Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального

значения «Жилой дом», расположенного по адресу:

г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 22

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,                ул. Красных Зорь, д. 22.

Министр культуры

Омской области                                                                                      В.П. Лапухин

Приложение

к приказу Министерства культуры Омской области

от __________________________№ ________

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,

расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 22

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 22, (далее – здание), являются:

- градостроительные характеристики здания, формирующего собой фронт исторической застройки и образующего с соседними зданиями, расположенными по улице Красных Зорь, застройку квартала начала ХХ веков, представленную деревянными строениями; местоположение здания;

- объемно-пространственная композиция одноэтажного без подвала здания, представленного квадратной формой в плане, исключая пристрои со стороны боковых фасадов;

- вальмовая крыша, усложненная со стороны главного северного фасада треугольным щипцовым фронтоном с боковыми плечиками; габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема;

- конструкции и материал капитальных стен: бревенчатый сруб;

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление главного фасада здания, включая: лопатки постоянного сечения; надоконный карниз лаконичного сечения; полный антаблемент, состоящий из архитрава и фриза, разделенных каблучком с полочкой и декорированные различным растительным орнаментом, выполненным в технике пропильной резьбы; подшивной карниз значительного выноса, декорированный растительным орнаментом, выполненным в технике пропильной резьбы; треугольный щипцовый фронтон с боковыми плечиками, где обшитый тесом тимпан декорирован на стыке с фронтонными свесами подзором с пропильной резьбой;

- местоположение, форма, оформление оконных и дверных проемов, конфигурация дверей и окон: прямоугольная форма оконных проемов с Т-образным рисунком оконного переплета; рамочные наличники оконных проемов, включая завершающуюся карнизом развитого сечения лобовую доску, оформленную фронтоном на плечиках, тимпан которого декорирован плоской накладной розеткой с растительными мотивами, выполненной в технике пропильной резьбы, над которой, аналогично очертаниям тимпана, идет жгут-полувал; надоконный профилированный поясок, ограничивающий лобовую доску от оконного проема; двухстворчатые ставни без декора с металлическими затяжками;

2

- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания, исключая существующее колористическое решение: несущие стены бревенчатые с обшивкой тесом, обшивка стыков бревен тесом.

_______________